Реестр водохозяйственных объектов на примере ГИС «Гидротехнические сооружения Пермского края»

Ю.Н.Шавнина, С.В.Пьянков

ГИС центр Пермского государственного университета, г. Пермь, Россия

На обширных территориях России созданы системы и каскады водохранилищ, регулирующие сток и одновременно оказывающие огромное влияние на развитие паводков. Ошибки в эксплуатации таких систем приводят к тяжелым последствиям – каскадному прорыву плотин, затоплению и сносу жилых и производственных зданий, разрушению дорог, мостов, линий электропередачи и т.п. С течением времени происходит естественное старение гидроузлов, и вероятность аварий на них увеличивается. Таким образом, существующий фонд искусственных водоемов постепенно создает угрозу аварий и катастроф. Поэтому обследование, составление реестра, обобщение информации по состоянию гидротехнических сооружениях (ГТС) является актуальной задачей.

В настоящее время в Пермском крае насчитывается 36 водохранилищ и 1253 водоемов объемом 1 млн. м3 и менее. С 1996 г. проводится обследование и инвентаризация ГТС, а также оценка состояния водохозяйственных объектов. Цель обследования – определение степени надежности ГТС, необходимости организации их охраны и защиты, организация мониторинга за их состоянием, а также разработка предложений по дальнейшей эксплуатации. Получаемый в результате обследования и инвентаризации материал используется для:

- создания и ведения подсистемы мониторинга водохозяйственных систем и сооружений в рамках Единой территориальной системы экологического мониторинга (ЕТСЭМ) на основе ГИС;

- моделирования зон возможного затопления территории нижнего бьефа при пропуске половодий и паводков высокой обеспеченности через ГТС;

- и создания и ведения ГИС «Гидротехнические сооружения Пермского края».

При разработке структуры региональной ГИС «Гидротехнические сооружения Пермского края» применялось два подхода: бассейновый и административный. Объектная ориентация данной ГИС определена интересами ведомств и отраслей в области водного хозяйства, природопользования и охраны окружающей среды. Проблемную ориентацию можно охарактеризовать следующими научными и прикладными задачами:

- инвентаризационные задачи – отражение результатов проверок, обследований и инвентаризации ГТС,

- оценка и прогноз состояния ГТС,

- мониторинг состояния ГТС,

- управление и планирование системы ГТС.

Решение инвентаризационных задач и ведение реестра водохозяйственных объектов в рамках ГИС «Гидротехнические сооружения Пермского края» направлено на:

  - регистрацию и учет ГТС;

  - сбор, обработку, хранение и распространение информации о количественных и качественных характеристиках состояния ГТС, условиях эксплуатации, соответствии этих показателей и условий критериям безопасности;

  - создание информационной основы для разработки и осуществления мероприятий по обеспечению безопасности ГТС и предупреждению чрезвычайных ситуаций;

  - информационное обеспечение государственного управления и надзора.